تمرين 1.1.1

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 13/8/99 |  | در اين تمرين، به بررسي روش affine mapping در ثبت تصوير (image registration) پرداخته شده است. |
| واژگان كليدي: ثبت تصوير مدل affine نقاط كنترل |  |  |

- 1-مقدمه

- ثبت تصویر (انگلیسی: Image registration‎) یک فرایند تبدیل است که دسته‌های مختلف داده‌ها را به یک دستگاه مختصات دیگر منتقل می‌کند.

- 2-توضيحات تكنيكال

- براي اين منظور از چهار مرحله زير استفاده ميكنيم:

- شناسايي تعدادي نقطهي مشترك از هر دو تصوير

  - به اين نقاط، نقاط كنترل ميگوييم.

  - نقاط كنترل بايد داراي ويژگي هاي يكسان باشند ( براي مثال اگر تصاوير ما نقشهي يك شهر هستند، تقاطع دو خيابان، گوشه يك ساختمان و ... ميتواند بهعنوان يك نقطه كنترل انتخاب شود )

  - مختصات نقاط كنترل بايد از هردو تصوير استخراج شود.

- انتخاب يك مدل براي تغيير مختصات ( در اين تمرين از مدل affine استفادي ميكنيم)

- اعمال نقاط كنترل به مدل موردنظر و اجراي least-squares adjustment براي پيدا كردن پارامترهاي تبديل

- درنهايت، استفاده از پارامترهاي تبديل براي تبديل مختصات جغرافيايي تصوير

- 3-شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- براي مرحله اول فرض شده كه ما بيش از سه نقطه كنترل از هردو تصوير را داريم:

- Target image	Input image

- Point 1	(A,B)		(a,b)

- Point 2 	(C,D)		(c,d)

- Point 3	(E,F)		(e,f)

- Point 4	(G,H)		(g,h)

- Point 5	(I,J)		(i,j)

- Point 6	(K,L)		(k,l)

- در مرحله دوم ميخواهيم از مدل affine استفاده كنيم. تبديل affine با در نظرگرفتن rotation، translation، scale و shear دو سيستم مختصاتي را به يكديگر تبديل ميكند:

- X = Mx + Ny + P (Eq.1)

- Y = Qx + Ry + S  (Eq.2)

- در مرحله سوم نقاط كنترل را به فرم ماتريس درآورده و در معادله قرار ميدهيم :

- Eq.1:

- ACEGIK  = ab1cd1ⅇf1gh1ij1kl1 . MNP

- ab1cd1ⅇf1gh1ij1kl1. MNP = ACEGIK

- ab1cd1ⅇf1gh1ij1kl1T. ab1cd1ⅇf1gh1ij1kl1. MNP = ab1cd1ⅇf1gh1ij1kl1T. ACEGIK                  W1 . MNP = Z1

- MNP = W1-1 . Z1

- عينا همين روش را براي معادله دوم نيز تكرار مي كنيم. در نهايت خواهيم داشت :

- Eq.2:

- QRS = W2-1 . Z2

- قرار ميدهيم.affine اين مقادير را در مدل

- در آخرين مرحله، به ازاي تمامي مقادير تصوير ورودي، ميتوانيم مقادير مورد نظرمان براي تصوير خروجي را محاسبه نماييم.

- 4-نتيجه گیری

براي پيدا كردن تابع انتقال جهت ثبت يك تصوير، استفاده از روش affine ساده و كارآمد است. لازم به ذكر است كه روش هاي دقيق تري نيز وجود دارند كه خارج از بحث اين تمرين هستند.

مراجع

- https://www.youtube.com/watch?v=aDPJ2BzDMa4

- Digital Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

تمرين 1.1.2

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 13/8/99 |  | در اين تمرين، ميخواهيم دو تصوير را كه داراي overlap هستند به يكديگر متصل كرده (بدوزيم) و يك تصوير panoramic ايجاد نماييم. |
| واژگان كليدي: اتصال تصوير دوخت تصاویر تصوير panoramic Image stitching‎ |  |  |

- 1-مقدمه

- دوخت تصاویر (انگلیسی: Image stitching‎) فرایندی است برای ترکیب چندین عکس که مناظر تصویربرداری‌شده توسط آن‌ها، همپوشانی یا پیوستگی دارند. هدف از انجام این کار، ایجاد یک منظره کامل‌تر و یک سراسرنما از مناظر است

- در این کار، تصاویر باید با دقت بالا به هم وصل شده و در اتصال تصاویر نباید خطای اندازه یا پیکسل در تصویر بزرگ نهایی رخ بدهد.

- در بیشتر موارد، برای دوخت تصویر نیاز به همپوشانی تقریباً دقیقی بین تصاویر هست تا نتیجه یکپارچه‌ای به‌دست آید.

- 2-توضيحات تكنيكال

- براي اين منظور از چهار مرحله زير استفاده ميكنيم:

- شناسایی بخش overlap  شده تصاویر

- حذف قسمت overlap  شده از یک تصویر

- اضافه کردن تصاویر به یکدیگر

- قسمت اول به کمک همبستگیcorrelation)) بین دو تصویر انجام شده است.

- سپس با کمک index  به دست آمده، میتوان تشخیص داد که هر تصویر را تا چه مقداری در تصویر نهایی قرار دهیم .

- در نهایت با کپی کردن مقادیر تصاویر ورودی ( تا حد معین شده) تصویر پانورومای موردنظر ایجاد میشود.

- 3-شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- در شکل 1 تصویر ورودی اول، در شکل 2، تصویر ورودی دوم و در شکل 3 تصویر نهایی که حاصل از به هم دوختن تصاویر 1 و 2 است نمایش داده شده اند.

تصویر 1 - عکس ورودی اول

تصویر 2 - عکس ورودی دوم

تصویر 3 - عکس نهایی 1

- 4-نتيجه گیری

براي اتصال بهتر تصاوير، ميتوان از روشهاي ديگري براي پيدا كردن همپوشاني آنها استفاده كرد.

در روشي كه در حل اين تمرين استفاده شده است، اگر تصاوير كاملا در يك راستا گرفته شوند، نتيجهي اتصال بهتر خواهد شد.

پیوست

پیدا کردن همبستگی برای محاسبه index

for k = 0:cols-5  % to prevent j to go beyond boundaries.

for j = 1:5

F1(:,j) = F(:,k+j);

end

temp = corr2(F1,S1);

Tmp = [Tmp temp];  % Tmp keeps growing, forming a matrix of 1*cols

temp = 0;

end

تصاویر ورودی: F و S

اتصال تصاویر به یکدیگر

[Min_value, Index] = max(Tmp);

n_cols = Index + cols - 1; % New column of output image.

Opimg = [];

for i = 1:rows

for j = 1:Index-1

Opimg(i,j) = F(i,j); % First image is pasted till Index.

end

for k = Index:n_cols

Opimg(i,k) = S(i,k-Index+1);%Second image is pasted after Index.

end

end

مراجع

- https://en.wikipedia.org/wiki/Image_stitching

- https://uk.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40848-image-stitching-using-correlation#overview_tab

- Digital Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

تمرين 1.1.3

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 13/8/99 |  | در اين تمرين، ميخواهيم يك تصوير را حول نقطه مركزياش، 80º، 45º ، 30º بچرخانیم. |
| واژگان كليدي: چرخش نقطه مرکزی |  |  |

- 1-مقدمه

- به کمک Affine transformations میتوان برخی از تبدیلات ساده مانند rotation را بر روی تصاویر اعمال کرد.

- 2-توضيحات تكنيكال

- براي چرخش تصاویر به اندازهی a،  از ماتریس زیر استفاده میکنیم:

- cosasina0-sinacosa0001

- داریم:

- x = v cos(a) – w sin(a)

- y = v cos(a) + w sin(a)

- 3- -شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- تصویر ورودی و تصاویر خروجی :

تصویر 1 - ورودی

تصویر 2 – چرخش 80 درجه

تصویر 3 – چرخش 30 درجه

تصویر 4 – چرخش 45 درجه

- 4-نتيجه گیری

چرخاندن تصاویر با این روش، موجب از دست رفتن بخشی از تصویر میشود.

ضمن اینکه بخش هایی از تصویر به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی برای نمایش، به رنگ سیاه در میاید.

پیوست

تابع rotate

function image2=Rotate(image, angle)

[h,w,c]=size(image);

midx=round(h/2); %finding center of image

midy=round(w/2);

%rotate image around its center

for cc=1:c

for ii=1:h

for jj=1:w

x_idx=round((ii-midx)*cosd(angle)+sind(angle)*(jj-midy))+midx;

y_idx=round(cosd(angle)*(jj-midy)-sind(angle)*(ii-midx))+midy;

if(x_idx>1 && y_idx>1 && x_idx<=h && y_idx<=w)

image2(ii,jj,cc)=image(x_idx,y_idx,cc);

end

end

end

end

ورودی های این تابع تصویر موردنظر و درجه rotate است و خروجی آن تصویر چرخانده شده میباشد.

استفاده از این تابع در فایل main

f = imread('1.bmp');

image = Rotate(f,30);  % also for 45 and 80

imshow(image);

مراجع

- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image_processing

- Digital Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

تمرين 1.2.1

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 13/8/99 |  | در اين تمرين، ميخواهيم يك تصوير را در دوحالت equalized و non-equalized در سطحهای مختلف ( 8، 16، 32، 64، 128) quantizeکنیم. سپس MSE را برای هر یک از تصاویر محاسبه نماییم. |
| واژگان كليدي: هیستوگرام histogram equalization mse quantize |  |  |

- 1-مقدمه

- منظور از quantize کردن تصویر، کاهش تعداد سطوح خاکستری است.

- 2-توضيحات تكنيكال

- براي این کار نیاز است تا کل level ها را بر تعداد سطوحی که میخواهیم تقسیم نماییم و سپس یک نگاشت بین سطوح خاکستری قبل و سطوح خاکستری جدید ایجاد کنیم.

- در ادامه ابتدا تصاویر را equalize کنیم و سپس مجددا عمل quantize را انجام دهیم.

- سپس به مقایسه نتایج حاصل میپردازیم.

- 3--شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- تصاویر و هیستوگرامهای خروجی :

تصویر 1 – تصاویر non-equalized با quantization از 1 تا 5 به ترتیب 8مرحله، 16 مرحله، 32 مرحله، 64 مرحله و 128 مرحله

تصویر 2 – هیستوگرام تصاویر non-equalized با quantization از 1 تا 5 به ترتیب 8مرحله، 16 مرحله، 32 مرحله، 64 مرحله و 128 مرحله

تصویر 3 – تصاویر equalized با quantization از 1 تا 5 به ترتیب 8مرحله، 16 مرحله، 32 مرحله، 64 مرحله و 128 مرحله

تصویر 4 – هیستوگرام تصاویر equalized با quantization از 1 تا 5 به ترتیب 8مرحله، 16 مرحله، 32 مرحله، 64 مرحله و 128 مرحله

- جدول مقادیر mse

| - 128 | - 64 | - 32 | - 16 | - 8 | - level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3667.05 | - 8292.71 | - 11303.66 | - 12984.52 | - 13865.97 | - Without histeq |
| - 2432.85 | - 7224.09 | - 10671.93 | - 12638.43 | - 22554.23 | - With histeq |

- 4-نتيجه گیری

اعمال equalization باعث افزایش کنتراست تصویر و در نتیجه بالا رفتن کیفیت میشود.

MSE نشان دهندهی میزان تفاوت تصاویر است. هر چه مقدارآن بیشتر باشد، یعنی تفاوت دو تصویر بیشتر است.

به همین دلیل مقادیر MSE در تصاویری که equalize شده اند عدد بزرگتری را نشان میدهد.

پیوست

تابع quantize

function out = quantize(img, level)

out = floor(img ./ (256/level));

end

ورودی های این تابع تصویر موردنظر و level است و خروجی آن تصویر quantize شده میباشد.

تابع MyHistogram برای نمایش هیستوگرام تصاویر

function [counts, grayLevels] = MyHistogram(grayImage)

[rows, columns, numberOfColorChannels] = size(grayImage);

counts = zeros(1, 256);

for col = 1 : columns

for row = 1 : rows

% Get the gray level.

grayLevel = grayImage(row, col);

% Add 1 because graylevel zero goes into index 1 and so on.

counts(grayLevel+ 1) = counts(grayLevel+1) + 1;

end

end

grayLevels = 0 : 255;

bar(grayLevels, counts, 'BarWidth', 1, 'FaceColor', 'b');

xlabel('Gray Level', 'FontSize', 10);

ylabel('Pixel Count', 'FontSize', 10);

title('Histogram', 'FontSize', 10);

grid on;

end

تابع Main

clc;

clear all;

close all;

img = imread('Barbara.bmp');

f = rgb2gray(img);

q8 = quantize(f,8);

q16 = quantize(f,16);

q32 = quantize(f,32);

q64 = quantize(f,64);

q128 = quantize(f,128);

histf = histeq(f);

eq8 = imquantize(histf,8);

eq16 = quantize(histf,16);

eq32 = quantize(histf,32);

eq64 = quantize(histf,64);

eq128 = quantize(histf,128);

err8 = immse(q8,f);

err16 = immse(q16,f);

err32 = immse(q32,f);

err64 = immse(q64,f);

err128 = immse(q128,f);

erreq8 = immse(im2uint8(eq8),f);

erreq16 = immse(im2uint8(eq16),f);

erreq32 = immse(eq32,f);

erreq64 = immse(eq64,f);

erreq128 = immse(eq128,f);

مراجع

- Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

- https://uk.mathworks.com/help/images/ref/imquantize.html

- https://uk.mathworks.com/matlabcentral/answers/249632-quantize-a-greyscale-image-by-5-levels

- https://uk.mathworks.com/matlabcentral/answers/330385-find-the-histogram-of-the-image-cameraman-without-using-the-matlab-built-in-functions-for-histogram

تمرين 1.2.2

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 13/8/99 |  | در اين تمرين، ميخواهيم مقایسهای بین روشهای مختلف upsampling و downsampling داشته باشیم. |
| واژگان كليدي: upsampling downsamplin |  |  |

- 1-مقدمه

- روشهای مختلف upsampling  و downsampling را بررسی میکنیم.

- 2-توضيحات تكنيكال

- برای down-sample کردن دو روش استفاده میکنیم:

- اول- در این روش بدون استفاده از فیلتر و با حذف سطها و ستون ها، تصویر را down-sample میکنیم.

- در این حالت داریم:

- Fd (m,n) = f (2m , 2n)

- دوم- در این روش ابتدا فیلتر میانگین را بر روی تصویر اعمال کرده و سپس آن را با حذف سطر و ستون down-sample میکنیم.

- در این حالت داریم :

- Fd (m,n) = [f (2m,2n) + f (2m,2n+1) + f (2m+1, 2n) + f (2m+1, 2n+1)]/4

- برایup-sample  نیز از دو روش استفاده میکنیم :

- اول- با کمک bilinear interpolation

- دوم- نزدیک ترین همسایه

- 3--شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- تصاویر و هیستوگرامهای خروجی :

تصویر 1 – تصویر down-sample بدون فیلتر

تصویر 2 – تصویر down-sample با فیلتر

تصویر 3 – تصویر up-sample شدهی تصویر اول با نزدیک ترین همسایه

تصویر 4 – تصویر up-sample شدهی تصویر دوم با نزدیک ترین همسایه

تصویر 5 – تصویر up-sample شدهی تصویر اول با bilinear interpolation

تصویر 6 – تصویر up-sample شدهی تصویر دوم با bilinear interpolation

- جدول مقادیر mse

| - Bilinear Interpolation | - Pixel Replication |  |
| --- | --- | --- |
| - 12984.52 | - 13865.97 | - Averaging |
| - 12638.43 | - 22554.23 | - Remove Row&Column |

- 4-نتيجه گیری

هر چه MSE بیشتر باشد یعنی تفاوت تصویر ما بیشتر است.

با افزایش کنتراست، کیفیت تصویر افزایش میبد

پیوست

function imgOut = myDownsample(img,factor)

[rows,columns]=size(img);

i=1;j=1;

imgOut = zeros(rows/factor, columns/factor);

for x=1:factor:rows

for y=1:factor:columns

imgOut(i,j)=img(x,y);

j=j+1;

end

i = i+1;

j=1;

end

تابع down-sample

function res = averaging(img)

[x,y] = size(img);

res = zeros(x,y);

windows = 8;

for i=1:windows:x

for j=1:windows:y

res(i:i+windows-1,j:j+windows-1)=...

mean2(img(i:i+windows-1,j:j+windows-1));

end

end

end

تابع averaging

function outputImage = upsample_nearest(inputImage)

scale = [2 2];              %# The resolution scale factors: [rows columns]

oldSize = size(inputImage);                   %# Get the size of your image

newSize = max(floor(scale.*oldSize(1:2)),1);  %# Compute the new image size

%# Compute an upsampled set of indices:

rowIndex = min(round(((1:newSize(1))-0.5)./scale(1)+0.5),oldSize(1));

colIndex = min(round(((1:newSize(2))-0.5)./scale(2)+0.5),oldSize(2));

%# Index old image to get new image:

outputImage = inputImage(rowIndex,colIndex,:);

end

تابع نزدیک ترین همسایه

تابع lineaer - interpolation

function [Y] = bi_inter(I, ratio)

[h, w] = size(I);

H = (ratio * h);

W = (ratio * w);

Y = zeros(H,W);

hs = (h/H);

ws = (w/W);

for i=1:H

y = (hs * i) + (0.5 * (1 - 1/ratio));

for j=1:W

x = (ws * j) + (0.5 * (1 - 1/ratio));

%// Any values out of acceptable range

x(x < 1) = 1;

x(x > h - 0.001) = h - 0.001;

x1 = floor(x);

x2 = x1 + 1;

y(y < 1) = 1;

y(y > w - 0.001) = w - 0.001;

y1 = floor(y);

y2 = y1 + 1;

%// 4 Neighboring Pixels

NP1 = I(y1,x1);

NP2 = I(y1,x2);

NP3 = I(y2,x1);

NP4 = I(y2,x2);

%// 4 Pixels Weights

PW1 = (y2-y)*(x2-x);

PW2 = (y2-y)*(x-x1);

PW3 = (x2-x)*(y-y1);

PW4 = (y-y1)*(x-x1);

Y(i,j) = PW1 * NP1 + PW2 * NP2 + PW3 * NP3 + PW4 * NP4;

end

end

end

مراجع

- Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

- https://uk.mathworks.com/help/images/ref/imresize.html

- https://stackoverflow.com/questions/1550878/nearest-neighbor-interpolation-algorithm-in-matlab-