Contrast Adjustment

نسيم فاني

| اطلاعات گزارش |  | چکیده |
| --- | --- | --- |
| تاریخ: 19/8/99 |  | در بخش اول اين تمرين، ابتدا به پیاده سازی الگوریتمی برای پیدا کردن هیستوگرام یک تصویر grayscale میپردازیم. سپس، تابعی برای equalize کردن هیستوگرام مینویسیم و در نهایت دو تابع hiseq و imadjust را با یکدیگر مقایسه میکنیم. در بخش دوم، به بررسی histogram equalization محلی با اندازهی پنجرههای مختلف میپردازیم. |
| واژگان كليدي: هیستوگرام Equalization equalization محلی |  |  |

- 1-مقدمه

- نوشتار حاضر، به بررسی روش پیادهسازی هیستوگرام، متعادل کردن آن به دو صورت سراسری و محلی و بررسی نتایج حاصل از استفاده از این روشها در بهبود وضوح تصویر میپردازد.

- 2-توضيحات تكنيكال

- 2.1.1 برای رسم هیستوگرام یک تصویر، میبایست تعداد پیکسلهای موجود از هر سطح را در کل تصویر بشماریم :

- hrk=nk

- برای این منظور به ازای هر سطح، کل تصویر را بررسی کرده و تعداد هر سطح را در یک ارایه نگه میداریم و در نهایت مقادیر بدست آمده را چاپ میکنیم.

- 2.1.2 برای متعادلسازی هیستوگرام مراحل زیر را طی میکنیم:

- محاسبهی فراوانی هر gray-level (این کار در مرحله محاسبهی هیستوگرام تصویر توضیح داده شد.)

- محاسبهی PDF هر gray-level :

- PDF(k)=nkimage total size

- محاسبهی CDF هر gray-level :

- CDFxk=j=0kPDFxx=k

- ضرب CDFها در بالاترين عدد gray-level و round كردن اعداد حاصل

2.1.3 تفاوت histeq با imadjust :

ازاین توابع برای تنظیم شدت و وضوح استفاده میشود. (contrast adjustment)

imadjust با نگاشت مقادیرinput intensity  تصویر به مقادیر جدید ، کنتراست تصویر را افزایش می دهد به گونه ای که به طور پیش فرض ، 1٪ از داده ها با شدت کم و زیاد داده های ورودی اشباع می شوند.

با استفاده ازاین تابع می توان دامنه تغییرات روشنایی یک تصویر را تغییر داد. شکل کلی این تابع بصورت زیر است:

J=imadjust(I,[low,high],[bottom, top])

آرگومان دوم برداری دو عنصری است که بیانگر دامنه حاوی روشنایی هایی از تصویر است که عملیات تنظیم شدت بر روی آنها باید اعمال گردد. آرگومان سوم، دامنه تغییرات جدید روشنایی برای نقاط فوق است.

histeq یکسان سازی هیستوگرام را انجام می دهد. با تبدیل مقادیر در یک تصویر شدت ، کنتراست تصاویر را افزایش می دهد تا هیستوگرام تصویر خروجی تقریباً با یک هیستوگرام مشخص مطابقت داشته باشد (توزیع یکنواخت به طور پیش فرض).

Imadjust به صورت خطي تصوير را scale میکند، درحالیکهhisteq  اینگونه نیست.

2.2.1 روشهای مختلفی برای محاسبه هستوگرام متعدل محلی وجود دارد. به طور کلی این روش ها به دو دسنه پوشا و غیرپوشا تقسیم میشوند. در ینجا به بررسی یکی از این  روشها میپردازیم.

برای محاسبهی histogram equalization به صورت محلی، ابتدا zero padding به تمام sideهای ماتریس تصویر اضافه میکنیم.

سپس یک پنجره (برای مثال با اندازهی 3*3) را در نظر میگیریم و آن را به گونه قرار میدهیم که اول عنصر ماتریس که در موقعیت (1,1) در مرکز قرار بگیرد. برای مثال:

در ادامه، احتمال وقوع هر مقدار را به دست میآوریم. در مثال بالا این مقادیر به صورت زیر است :

P(0/4) = 6/9

P(1/4) = 2/9

…

در نهایت با محاسبهی CDF مقدار نهایی برای جایگزاری عدد 2 را به دست میآوریم.

به همین ترتیب میتوانیم این مقادیر را به ازای تمامی عناصر ماتریسمان بهدست آوریم.

- 3-شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

- 2.1.1 تابع رسم هیستوگرام خود را (تابع myHistogram) بر روی تصویر camera man اعمال میکنیم  و با کمک تابع subplot آنها را در کنار هم چاپ میکنیم:

تصویر 1- تصویر camera man و هیستوگرام آن

برای اطمینان از صحت عملکرد تابعمان میتوانیم هیستوگرام حاصل را با هیستوگرام رسم شده توسط تابع imhist مقایسه نماییم:

تصویر 2- سمت راست هیستوگرام حاصل از تابع imhist و سمت چپ هیستوگرام رسم شده توسط تابع myHistogram

2.1.2 تابع histogrameq را بر روی تصویرman   camera اعمال میکنیم و به کمک نابع subplot تصویر و هیستوگرام متعادل شده را در کنار تصویر اصلی و هیستوگرامش نمایش میدهیم:

تصویر 3- متعادل کردن هیستوگرام

2.1.3 بر تصویر camera man دو تابع histeq و  imadjust را اعمال میکنیم و هیستوگرام تصاویر حاصل را مقایسه میکنیم:

تصویر 4- مقایسه توابع histeq و imadjust

2.2.1 در این بخش چهار تصویر HE1,HE2,HE3 و HE4 را با پنجره هایی به سایز 8، 16 و 24 به صورت محلی متعادل میکنیم:

تصویر 5- تصویر HE1

تصویر 6- متعادل سازی تصویر HE1 با پنجرهی 8*8

تصویر 7- متعادل سازی تصویر HE1 با پنجرهی 16*16

تصویر 8- متعادل سازی تصویر HE1 با پنجرهی 24*24

تصویر 9- تصویر  HE2

تصویر 10- متعادل سازی تصویر HE2 با پنجرهی 8*8

تصویر 11- متعادل سازی تصویر HE2 با پنجرهی 16*16

تصویر 12- متعادل سازی تصویر HE2 با پنجرهی 24*24

تصویر 13- تصویر HE3

تصویر 14- متعادل سازی تصویر HE3 با پنجرهی 8*8

تصویر 15- متعادل سازی تصویر HE3 با پنجرهی 16*16

تصویر 16- متعادل سازی تصویر HE3 با پنجرهی 24*24

تصویر 17- تصویر HE4

تصویر 18- متعادل سازی تصویر HE4 با پنجرهی 8*8

تصویر 19- متعادل سازی تصویر HE4 با پنجرهی 16*16

تصویر 20- متعادل سازی تصویر HE4 با پنجرهی 24*24

- 4- نتایج

متعادل کردن هیستوگرام موجب بهبود کنتراست تصویر میشود اما ممکن است جزئیات تصویر را در نقاط اشباع ( نقاط خیلی روشن) از بین ببرد.

طبق نتایج به دست آمده، در همسان سازی محلّی با افزایش اندازهی پنجره شاهد بهبود کیفیت خروجی و کاهش نویز و بار محاسباتی در تصویر هستیم امّا در تصاویر خروجی با اندازەهی پنجرۀ کوچک جزئیات بیشتری از یک پنجره قابل مشاهده بوده و کنتراست پیکسل های موجود در یک پنجره بیشتر است.

مشهود است که تصاویر خروجی همسان سازی محلی در نمایش جزئیات تصویر در محدوده های با کنتراست پایین موفقتر عمل کردهاند، اگرچه همسان سازی سراسری شکل مطلوب تری دارد

همسان سازی محلی پوشا نتایج بهتری را نسبت به غیر پوشا ایجاد میکند.

function MyHistogram(grayImage)

[M,N]=size(grayImage);

t=1:256;

n=0:255;

count=0;

for z=1:256

for i=1:M

for j=1:N

if grayImage(i,j)==z-1

count=count+1;

end

end

end

t(z)=count;

count=0;

end

figure;

subplot(1,2,1);

stem(n,t);

grid on;

subplot(1,2,2);

imhist(grayImage);

end

function finalResult = histogrameq(orginal)

[rows,columns,~] = size(orginal);

finalResult = uint8(zeros(rows,columns));

pixelNumber = rows*columns;

frequncy = zeros(256,1);

pdf = zeros(256,1);

cdf = zeros(256,1);

cummlative = zeros(256,1);

outpic = zeros(256,1);

for i = 1:1:rows

for j = 1:1:columns

val = orginal(i,j);

frequncy(val+1) = frequncy(val+1)+1;

pdf(val+1) = frequncy(val+1)/pixelNumber;

end

end

sum =0 ;

%we want the 256 - 1 that's why we initailzed the intensityLevel with 255

%instead of 256

intensityLevel = 255;

for i = 1:1:size(pdf)

sum =sum +frequncy(i);

cummlative(i) = sum;

cdf(i) = cummlative(i)/ pixelNumber;

outpic(i) = round(cdf(i) * intensityLevel);

end

for i = 1:1:rows

for j = 1:1:columns

finalResult(i,j) = outpic(orginal(i,j) + 1);

end

end

subplot(2,2,1),imshow(finalResult),title('equlized image');

subplot(2,2,2),imhist(finalResult), title('equlized histogram');

subplot(2,2,3),imshow(orginal),title('original image');

subplot(2,2,4),imhist(orginal), title('original histogram');

function localEq(Img,windowSize)

A= Img;

%WINDOW SIZE

M=windowSize;

N=M;

mid_val=round((M*N)/2);

%FIND THE NUMBER OF ROWS AND COLUMNS TO BE PADDED WITH ZERO

in=0;

for i=1:M

for j=1:N

in=in+1;

if(in==mid_val)

PadM=i-1;

PadN=j-1;

break;

end

end

end

%PADDING THE IMAGE WITH ZERO ON ALL SIDES

B=padarray(A,[PadM,PadN]);

for i= 1:size(B,1)-((PadM*2)+1)

for j=1:size(B,2)-((PadN*2)+1)

cdf=zeros(256,1);

inc=1;

for x=1:M

for y=1:N

%FIND THE MIDDLE ELEMENT IN THE WINDOW

if(inc==mid_val)

ele=B(i+x-1,j+y-1)+1;

end

pos=B(i+x-1,j+y-1)+1;

cdf(pos)=cdf(pos)+1;

inc=inc+1;

end

end

%COMPUTE THE CDF FOR THE VALUES IN THE WINDOW

for l=2:256

cdf(l)=cdf(l)+cdf(l-1);

end

Img(i,j)=round(cdf(ele)/(M*N)*255);

end

end

figure,imshow(Img),title(windowSize);

figure,subplot(2,1,1);title('Before Local Histogram Equalization'); imhist(A);

subplot(2,1,2);title('After Local Histogram Equalization'); imhist(Img);

end

مراجع

- Digital Image Processing / Rafael C. Gonzalez, 4th Edition

- https://stackoverflow.com/questions/26818568/whats-the-difference-between-histeq-and-adapthisteq#:~:text=imadjust%20increases%20the%20contrast%20of,histeq%20performs%20histogram%20equalization.&text=adapthisteq%20performs%20contrast%2Dlimited%20adaptive%20histogram%20equalization

- https://uk.mathworks.com/matlabcentral/answers/267371-what-is-the-difference-between-imadjust-and-histeq

- https://www.imageeprocessing.com/2011/06/local-histogram-equalization.html

.